Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 9. miejscowy, fabrycznie nowy, nieużywany samochód osobowy,
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, o następujących wymaganiach:

Wymiary:

- Szerokość całkowita pojazdu bez lusterek bocznych (mm)-  do 2 500

- Wysokość całkowita pojazdu ze standardową ładownością (mm)  - do 2 100

- Długość całkowita pojazdu  (mm) – do 5 500

- Silnik:

- Wysokoprężny z turbodoładowaniem

- Pojemność skokowa – 1400 – 2000 cm ³

- Pojemność zbiornika paliwa- 60-70  litrów

- Spełniający normę czystości spalin EURO 6

- Układ przeniesienia napędu:

- Skrzynia biegów manualna, 6-stopniowalub , lub automatyczna

- Bezpieczeńtwo :

- ABS, VSC, BA,

- Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa,

- Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia,

- Poduszki powietrzne w standardzie,

- Tempomat i ogranicznik prędkości,

- Układ wspomagający pokonywanie podjazdów,

- Układ stabilizacji toru jazdy,

- Wycieraczki przedniej szyby,

- Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach.

- Układ kierowniczy:

- Wspomaganie układu kierowniczego,

- Regulacja kolumny kierowniczej – min. 2 płaszczyzny.

- Nadwozie i wyposażenie:

- Typ nadwozia -kombi fabrycznie przeszklone,

- Instalacja elektryczna 12V,

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- Centralny zamek,

- Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem,

- Przednie lampy halogenowe,

- Klimatyzacja i ogrzewanie manualne z przodu i z tyłu z oddzielnym sterowaniem,

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej (opcjonalnie),

- Oświetlenie przestrzeni pasażera,

- Lusterko wsteczne w kabinie,

- Pojedyncze lub obustronne drzwi boczne manualne,

- Schowki w drzwiach przednich,

- Opony o wymiarach min: 215/65R16C,

- Kołpaki na kołach,

- Czujnik cofania lub kamera cofania,

- Koło zapasowe pełnowymiarowe,

- System Start&Stop ( opcjonalnie),

- Siedzenie kierowcy komfortowe z regulacją wysokości i odległości, z możliwością regulacji części lędźwiowej podłokietnik,

- Możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu zakotwiczenia wózka inwalidzkiego,

- Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie przez drzwi boczne,

- Stopień ułatwiający wysiadanie/wsiadanie,

- Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowanie elektrycznie,

- Możliwość otwarcia lub uchylenia okien w części pasażera w 2 rzędzie,

- Drzwi tylnie dwuskrzydłowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami otwierane o kąt co najmniej 180 stopni,

- Wykładzina w części pasażera antypoślizgowa, łatwa do utrzymania w czystości,

- Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi i felgami stalowymi ( 4szt.) produkcji europejskiej,

- Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylnie,

- Apteczka,

- Trójkąt ostrzegawczy,

- Gaśnica,

- Podnośnik.

- Inne:

- Fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie starszy niż 2018r.,

- Wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,

- Warunki gwarancji

- Gwarancja mechaniczna- min. 24 m-ce bez limitów kilometrów ,

- Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 m-ce bez limitów kilometrów,

- W okresie gwarancji mechanicznej – bezpłatna pomoc drogowa,

- Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maks. 100 km od siedziby użytkownika,

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym homologację na pojazd i zabudowę,

- Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu w języku polskim,

- Książeczka gwarancyjna pojazdu.

- Zabudowa stacjonarna

- Atestowane mocowania dla co najmniej 1 wózka inwalidzkiego,

- Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego i osób niepełnosprawnych,

- Najazd dwuczęściowy z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich,

- Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,

- Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).